光伏建设批次基础数据表：

数据源：陈月红光伏图斑数据（2010-2022）

Patch → Site

根据空间邻近关系合并属于同一光伏场址的图斑。一个批次就是一个字段

We first calculated the minimum boundary-to-boundary distance between neighboring PV polygons. Candidate thresholds of 30, 50, 100, 200 and 300 m were evaluated against the empirical distribution of inter-polygon distances and a stratified sample manually interpreted from high-resolution imagery. The threshold providing the best discrimination between intra-site fragmentation and separate PV facilities was adopted for the baseline site delineation. Alternative thresholds were used for sensitivity analyses.

Site → Phase

同一个Site + 同一个建设年份 = 一个建设批次。

3. 跨县处理

先保持完整Phase，再与县界相交，不要先按县裁碎PV图斑。

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| phase_ county_ id（暂定） | 建设批次县域编号（Site +建设年份+县域） |
| phase_id | 建设批次编号（Site + 建设年份） |
| site_id | 场址编号 |
| year | 建设年份 |
| patch_count | Phase包含图斑数 |
| phase_area | PV面积 |
| county | 所在县 |
| county_id | 县代码 |
| city | 所在市 |
| city_id | 市代码 |
| province | 所在省 |
| province_id | 省代码 |

结果1：主粮作物地上的光伏及主粮种植退出

数据源：全国地面光伏图斑及建设年份（2010-2022）、小麦玉米水稻栅格数据、土地利用覆盖数据dem、降水、气温、坡度等自然地理数据

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| phase_ county_ id（暂定） | 建设批次县域编号（Site +建设年份+县域） |
| phase_id | 建设批次编号（Site + 建设年份） |
| site_id | 场址编号 |
| year | 建设年份 |
| patch_count | Phase包含图斑数 |
| phase_area | PV面积 |
| county | 所在县 |
| county_id | 县代码 |
| city | 所在市 |
| city_id | 市代码 |
| province | 所在省 |
| province_id | 省代码 |
| staple_pre_area | 建设前主粮面积 |
| staple_pre_arearate | 建设前主粮占pv面积 |
| rice_pre_area | 建设前水稻面积 |
| maize_pre_area | 建设前玉米面积 |
| wheat_pre_area | 建设前小麦面积 |
| taple_continued_area | 建设后持续存在主粮种植的面积 |
| rice_continued_area | 继续种水稻面积 |
| maize_continued_area | 继续种玉米面积 |
| wheat_continued_area | 继续种小麦面积 |
| continued_share | 继续种植比例 |
| staple_ceased_area | 建设后持续退出主粮种植面积 |
| rice_ceased_area | 水稻退出面积 |
| maize_ceased_area | 玉米退出面积 |
| wheat_ceased_area | 小麦退出面积 |
| cessation_rate | 主粮种植退出率 |
| Rain | 年度平均降水 |
| tem | 年度平均气温 |

识别依据，举例：

建设前是水稻地：光伏建设前3年中，至少2年检测为水稻，就把这个像元认定为“建设前稳定水稻种植地”。

建设后退出水稻地且不是玉米或小麦：原水稻种植像元在PV建设后连续两个完整年份均不再检测到水稻且也不是玉米或小麦。

结果2：光伏是否诱发场址外新增耕地

一个环带一张表(0-5km\5-10\10-20\20-50Km)：

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| phase_ county_ id（暂定） | 建设批次县域编号（Site +建设年份+县域） |
| phase_id | 建设批次编号（Site + 建设年份） |
| site_id | 场址编号 |
| year | 建设年份 |
| patch_count | Phase包含图斑数 |
| phase_area | PV面积 |
| county | 所在县 |
| county_id | 县代码 |
| city | 所在市 |
| city_id | 市代码 |
| province | 所在省 |
| province_id | 省代码 |
| staple_pre_area | 建设前主粮面积 |
| staple_pre_arearate | 建设前主粮占pv面积 |
| rice_pre_area | 建设前水稻面积 |
| maize_pre_area | 建设前玉米面积 |
| wheat_pre_area | 建设前小麦面积 |
| taple_continued_area | 建设后持续存在主粮种植的面积 |
| rice_continued_area | 继续种水稻面积 |
| maize_continued_area | 继续种玉米面积 |
| wheat_continued_area | 继续种小麦面积 |
| continued_share | 继续种植比例 |
| staple_ceased_area | 建设后持续退出主粮种植面积 |
| rice_ceased_area | 水稻退出面积 |
| maize_ceased_area | 玉米退出面积 |
| wheat_ceased_area | 小麦退出面积 |
| cessation_rate | 主粮种植退出率 |
| Rain | 年度平均降水 |
| tem | 年度平均气温 |
| slope | 平均坡度 |
| soil_quality | 土壤/地力 |
| dist_road_pre | 距主要道路 |
| dist_city_pre | 距县城/城市（驻地） |
| dist_grid_pre | 距电网/变电站 |
| dist_existing_crop | 距已有耕地 |
| dist_existing_pv_pre | 距建设前已有PV |
| ring_area | 环带面积 |
| new_crop_area | 新增耕地面积 |
| new_crop_rate | 新增耕地占上一年耕地总量占比 |
| first_expansion_area | 历史长期未耕作土地首次转耕 |
| recultivation_area | 历史曾为耕地、退出后重新耕作 |
| net_crop_change | 耕地净变化 |
| forest_to_crop_area | 林地转耕地面积 |
| grass_to_crop_area | 草地转耕地面积 |
| shrub_to_crop_area | 灌木地转耕地面积 |
| wetland_to_crop | 湿地转耕地面积 |
| bare_to_crop_area | 裸地转耕地面积 |
| new_built_area | 新增建设用地面积 |
| eligible_area_pre | 建设前可转耕非耕地面积 |

结果3：新增耕地的间接碳排放

一个环带一张表(0-5km\5-10\10-20\20-50Km)：

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| phase_ county_ id（暂定） | 建设批次县域编号（Site +建设年份+县域） |
| phase_id | 建设批次编号（Site + 建设年份） |
| site_id | 场址编号 |
| year | 建设年份 |
| patch_count | Phase包含图斑数 |
| phase_area | PV面积 |
| county | 所在县 |
| county_id | 县代码 |
| city | 所在市 |
| city_id | 市代码 |
| province | 所在省 |
| province_id | 省代码 |
| staple_pre_area | 建设前主粮面积 |
| staple_pre_arearate | 建设前主粮占pv面积 |
| rice_pre_area | 建设前水稻面积 |
| maize_pre_area | 建设前玉米面积 |
| wheat_pre_area | 建设前小麦面积 |
| taple_continued_area | 建设后持续存在主粮种植的面积 |
| rice_continued_area | 继续种水稻面积 |
| maize_continued_area | 继续种玉米面积 |
| wheat_continued_area | 继续种小麦面积 |
| continued_share | 继续种植比例 |
| staple_ceased_area | 建设后持续退出主粮种植面积 |
| rice_ceased_area | 水稻退出面积 |
| maize_ceased_area | 玉米退出面积 |
| wheat_ceased_area | 小麦退出面积 |
| cessation_rate | 主粮种植退出率 |
| Rain | 年度平均降水 |
| tem | 年度平均气温 |
| slope | 平均坡度 |
| soil_quality | 土壤/地力 |
| dist_road_pre | 距主要道路 |
| dist_city_pre | 距县城/城市 |
| dist_grid_pre | 距电网/变电站 |
| dist_existing_crop | 距已有耕地 |
| dist_existing_pv_pre | 距建设前已有PV |
| ring_area | 环带面积 |
| new_crop_area | 新增耕地面积 |
| new_crop_rate | 新增耕地占上一年耕地总量占比 |
| first_expansion_area | 历史长期未耕作土地首次转耕 |
| recultivation_area | 历史曾为耕地、退出后重新耕作 |
| net_crop_change | 耕地净变化 |
| forest_to_crop_area | 林地转耕地面积 |
| grass_to_crop_area | 草地转耕地面积 |
| shrub_to_crop_area | 灌木地转耕地面积 |
| wetland_to_crop | 湿地转耕地面积 |
| bare_to_crop_area | 裸地转耕地面积 |
| new_built_area | 新增建设用地面积 |
| eligible_area_pre | 建设前可转耕非耕地面积 |
| Landco2 | 土地转化碳排放 |
| Agrco2 | 农业生产碳排放 |
| Sumco2 | 总碳排放 |